Faculdade Nova Roma Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sistemas Embarcados

Sistema de correção de postura

Equipe: Echo3

Carlos Santana do Nascimento Júnior

Edvan Cordeiro de Lima Júnior

Rogens Emanuel Aragão

# 1. Visão Geral

O sistema embarcado é um colete vestível inteligente que monitora a postura do usuário em tempo real. Ele utiliza o sensor MPU6050 para medir ângulos da coluna, processa os dados em uma placa Arduino Uno e fornece feedback por meio de um display OLED SSD1306 e um LED indicador. Futuramente, o sistema se comunicará com um aplicativo Android via Bluetooth/Wi-Fi, eliminando a necessidade de display físico.

# 2. Arquitetura de Hardware

Componentes principais:

- Arduino Uno – unidade de processamento central.

- MPU6050 – sensor acelerômetro + giroscópio para medir ângulos da coluna.

- Display OLED SSD1306 – saída visual para mostrar ângulo e alertas.

- LED (pino 8) – indicador de funcionamento e alerta.

- Fonte de energia – bateria recarregável (na versão física).

- Futuro: módulo Bluetooth/Wi-Fi para comunicação com aplicativo Android.

- Futuro: segundo sensor MPU6050 para maior precisão.

Diagrama de blocos (conceitual):

`

[ Sensor MPU6050 ] -> [ Arduino Uno ] -> [ Display LCD ]

|

-> [ LED indicador ]

|

-> [ Futuro: Módulo Bluetooth/Wi-Fi ]

|

-> [ App Android ]

# 3. Arquitetura de Software

Estrutura lógica:

- Módulo de inicialização (setup)

- Configuração da comunicação serial e barramento I2C.

- Inicialização do display OLED e do sensor MPU6050.

- Teste de conexão com o sensor.

- Configuração do LED no pino 8.

- Exibição de mensagem inicial no display.

- Módulo de aquisição de dados (loop – leitura)

- Leitura contínua dos valores de aceleração do MPU6050.

- Cálculo do ângulo da coluna em X usando função trigonométrica atan2.

- Módulo de processamento (loop – decisão)

- Comparação do ângulo com limite pré-definido (20°).

- Determinação da postura: correta ou incorreta.

- Módulo de saída (loop – feedback)

- Atualização do display com valor do ângulo e status da postura.

- Acionamento do LED para indicar alerta.

- Impressão de mensagens no Serial Monitor para depuração.

- Futuro: envio de dados via Bluetooth/Wi-Fi para aplicativo Android.

# 4. Fluxo de Operação

1. Ligamento: LED acende confirmando funcionamento.

2. Aquisição: MPU6050 coleta dados de aceleração e envia ao Arduino.

3. Processamento: Arduino calcula ângulo da coluna.

4. Decisão:

- Postura correta → display mostra “Postura ok”, LED desligado.

- Postura incorreta → display mostra “⚠ Corrija postura!”, LED ligado.

5. Futuro: dados enviados ao aplicativo Android para alertas e relatórios.

# 5. Considerações de Design

- Limite de tolerância: atualmente fixado em 20°, ajustável conforme testes.

- Feedback multimodal: display, LED e mensagens no Serial Monitor.

- Escalabilidade: arquitetura preparada para inclusão de novos sensores e comunicação sem fio.

- Usabilidade: mensagens claras e diretas ao usuário.

- Portabilidade: design pensado para ser leve e confortável em uso contínuo.: design pensado para ser leve e confortável em uso contínuo.