Faculdade Nova Roma Recife

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sistemas Embarcados

Sistema de correção de postura

Equipe: Echo3

Carlos Santana do Nascimento Júnior

Edvan Cordeiro de Lima Júnior

Rogens Emanuel Aragão

# 1. Ambiente de Desenvolvimento

- Placa utilizada: Arduino Uno

- Simulador: Wokwi

- IDE: Arduino IDE

- Linguagem: C/C++ (Arduino)

- Bibliotecas externas:

- Wire.h – comunicação I2C.

- MPU6050.h – interface com sensor MPU6050.

- Adafruit_GFX.h – suporte gráfico para display.

- Adafruit_SSD1306.h – controle do display OLED SSD1306.

# 2. Estrutura do Código

Declarações iniciais

- Definição de dimensões do display (SCREENWIDTH, SCREENHEIGHT).

- Instanciação dos objetos:

- MPU6050 mpu; → sensor.

- Adafruit_SSD1306 display(...) → display OLED.

Função setup()

- Inicializa comunicação serial (Serial.begin(9600)).

- Inicializa barramento I2C (Wire.begin()).

- Configura display OLED e verifica conexão.

- Inicializa sensor MPU6050 e testa conexão.

- Configura LED no pino 8 (pinMode(8, OUTPUT)).

- Exibe mensagem inicial “Sistema Postura” no display.

Função loop()

- Aquisição de dados:

- mpu.getAcceleration(&ax, &ay, &az) → coleta valores de aceleração.

- Processamento:

- Cálculo do ângulo em X:

`cpp

float angleX = atan2(ay, az) * 180 / PI;

`

- Decisão:

- Se abs(angleX) > 20 → postura incorreta.

- Caso contrário → postura aceitável.

- Saída:

- Atualiza display com valor do ângulo e mensagem de status.

- Aciona LED (HIGH) para alerta de má postura, desliga (LOW) para postura correta.

- Exibe mensagens no Serial Monitor para depuração.

- Delay: 1 segundo entre leituras (delay(1000)).

# 3. Funcionalidades Implementadas

- Leitura contínua do sensor MPU6050.

- Cálculo de ângulo da coluna em tempo real.

- Feedback multimodal:

- Display OLED → mostra ângulo e alerta.

- LED → indica funcionamento e alerta.

- Serial Monitor → mensagens de depuração.

- Limite de tolerância: 20° (ajustável).

# 4. Limitações Atuais

- Apenas um sensor MPU6050 → precisão limitada.

- Feedback restrito ao display e LED → não há comunicação externa.

- Código monolítico (tudo dentro de loop()), sem modularização em funções auxiliares.

- Não há armazenamento de histórico de postura.

# 5. Evoluções Planejadas

- Inclusão de segundo sensor MPU6050 para maior precisão.

- Adição de módulo Bluetooth/Wi-Fi para comunicação com aplicativo Android.

- Modularização do código em funções específicas (ex.: lerSensor(), processarPostura(), atualizarDisplay()).

- Implementação de relatórios e dashboards via aplicativo.

- Otimização para baixo consumo de energia em versão física.